| Согласовано: |  |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- | --- |
| И.о.Директора ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Карелэнерго» _____________________________ / А.В. Данилов / |  |  | Генеральный директор ООО «НИЛЬС СПБ» ________________ / Т.К. Пестерова/ |
| « ____» _________ 2017 г. |  |  | « ____» _________ 2017 г. |

Проект организации строительства

## «Реконструкция ВЛ 35-110 кВ в части расширения просек для нужд ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»

г. Петрозаводск

2017г.

Содержание

Содержание	2

1. Календарный план строительства	3

2. Ведомость объемов работ	4

2.1.  План-схема расположения ВЛ………………………………………………………....5

3.Организация и технологии выполнения работ	12

3.1 Работы предшествующие валке деревьев	14

3.2 Разновидности подрубок и их выполнение	16

3.3 Валка деревьев	19

3.4 Способы и техника спиливания сучьев	28

4. Охрана труда	31

5. Охрана окружающей среды.	32

6. Техника безопасности.	32

7.Инструменты. Приспособления. Инвентарь ……………………………………………….33

1. Календарный план производства работ

| №№ п/п | Наименование работ | Планируемые сроки производства работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПОС по расширению ВЛ 35-110 кВ (в соответствии с перечнем) . | 01.05-31.05.2017 |
| 2 | Согласование ПОС | 01.06.2017 - 05.06.2017 |
| 3 | Подготовка бригады рабочих к проведению работ. Состав бригады: (16 человек) Допускающий со стороны ПАО «МРСК-Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 человек (4 гр. по ЭБ до и выше 1000В) Ответственный Руководитель работ с правом выдачи наряда-допуска 1 человек (5 гр. по ЭБ ДО и выше 1000В); Члены бригады – вальщик, помощники вальщика - 16 человек (3 гр. по ЭБ до и выше 1000В). | 05.06.2017-10.06.2017 |
| 4 | Допуск персонала к работе Начало работ Время работы: Перерыв на обед: | 10.06.2017 10.06.2017 ежедневно с 9-00 до 18-00 С 12 до 13-00 |
| 5 | Планируемая дата окончания работ | 30.09.2017 |

2. Ведомость объемов работ

Реконструкция ВЛ 35-110 кВ в части расширения просек

| Ведомость линий на расширение трассы ВЛ 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Диспетчерское наименование ЛЭП | Инвентарный номер ЛЭП | № пролетов | Объем работ по расширению трасс, в гектарах по месяцам |  |  |  |  |  | Местоположение участка |
|  |  |  |  | Всего | май, га | июнь, га | июль, га | август, га |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ 110 кВ Л-133 Суоярви - Найстеньярви | 12.3.1.00012618 | 2-67, 68-114, 115-129, 130-153 | 60,55 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |  |  |
| 2 | ВЛ 35 кВ Л-35С Хемякоски - Октябрь | 12.3.1.00011259 | ПС-38-оп.1, 5-9, 10-16, 17-31, 32-68, 68-81, 82-85, 85-89 (отпайка на ТП-197), 90-91, 95-139 | 24,53 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |  |  |
| 3 | ВЛ 35 кВ Л-66С Питкяранта - Карьер | 12.3.1.00012681 | оп. №1- ПС 16 Карьер | 8,40 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 93,48 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 |  |  |

Место расположения объекта: территория Республики Карелия

2.1. План-схема расположения ВЛ  Л-133

Л-35С

Л-66С

3. Организация и технологии выполнения работ

Принятая лесосека для устройства просеки разбивается на участки соответственно количеству бригад. Каждая бригада на отведенном ей участке лесосеки производит работы в следующей последовательности. Первыми движутся вальщики, за ними обрубщики сучьев, а затем трелевщики. Чтобы свалить дерево в нужном направлении, необходимо сначала подрубить или подпилить его со стороны, в которую оно будет падать, а затем подпилить со стороны, противоположной подрубу пли подпилу.

Подрубы бывают следующих видов: нормальный или прямой, упрошенный, косой, усом, двумя параллельными резами. Практикой установлены следующие размеры подруба: глубина 1/4 D (диаметра дерева в месте подруба); расстояние между плоскостями подруба 0,6-0,8 D. У сильно наклоненных деревьев подруб делается со стороны наклона дерева, при этом глубина подруба должна быть равна 1/3 D, а расстояние между плоскостями подруба 0,8 D. Валка деревьев производится от середины лесосеки вершинами или комлями в направлении трелевки (в зависимости от типа трелевки - вершинами или комлями вперед). После выполнения подруба приступают к спиливанию дерева.

Плоскость спиливания должна быть перпендикулярной оси дерева. Допускаемый скос пропила деревьев, идущих на изготовление деловых сортаментов, не должен превышать 1/10 диаметра опиленного торца. Пильная шина или полотно ручной пилы должны располагаться горизонтально, так как деревья обычно стоят вертикально; у отдельных деревьев отклонение оси от вертикали у пня не превышает угол 6°. Плоскость спиливания должна быть на высоте верхнего края подруба. В горных условиях на склонах крутизной до 20° порядок валки деревьев такой же, как и на равнине; на склонах крутизной более 20° одновременная заготовка и трелевка леса не разрешается.

На склонах с крутизной более 30° деревья валят поперек склона, чтобы пни деревьев, срубленных ниже, препятствовали скатыванию вниз деревьев, сваленных выше. На склонах крутизной до 30° в целях избежания завала допускается одновременная валка не более 10-15 маловетвистых или 4-5 крупноветвистых деревьев. Во избежание завала, деревья верхнего ряда следует валить после того, как будут вывезены деревья нижних по склону рядов. В целях предохранения крупных деревьев с ценной древесиной от поломки при падении следует участок падения дерева выстелить мягкими ветками. Мягкая земля летом и снег зимой также могут предохранить поломку дерева.

Крупномерные деревья следует валить так, чтобы комель лег на пень или бревно. При этом просвет между комлем и землей не должен быть более 70 см и в прикронной части - не более 30 см. Во избежание завалов при валке деревьев, а также в целях обеспечения безопасности ведения работ необходимо лесосеку соответствующим образом подготовить, т. е. провести все необходимые работы, предшествующие валке деревьев. Перечень этих работ и порядок их выполнения приведены в табл.2.

3.1.  Работы, предшествующие валке деревьев

До начала валки вальщик осматривает с нескольких сторон часть лесосеки, на которой будет валить деревья, и устанавливает направление естественного тяготения к падению каждого дерева, после чего определяет последовательность валки деревьев данной группы с тем, чтобы не образовать завала. Если стрелкой F обозначить направление и величину силы тяготения (рис.1, а) дерева к падению в результате наклона, а стрелкой F - направление и величину силы, возникающей вследствие несимметричности кроны, то направление естественного тяготения дерева к падению F определяется диагональю параллелограмма, построенного на силах F и F. Без особого усилия дерево можно повалить как левее на 90° (до линии 0 - 1), так и правее на 90° (до линии 0 - 2). Если направление валки перейдет линию (1-0-2), то необходимое усилие для повала дерева В будет прямо пропорционально величине угла тяготения к падению . При =180° усилие сталкивания дерева В будет наибольшим

Рис.1. Выбор направления валки дерева

а - определение направления естественного тяготения к падению дерева (F - тяготение к падению вследствие наклона; F - тяготение к падению вследствие несимметричности кроны); б - зависимость величины сталкивающей силы В от направления валки дерева В естественного тяготения к падению F

При выборе направления валки деревьев необходимо предусмотреть, чтобы поваленные деревья размещались равномерно без завалов. Такой повал деревьев создает необходимые условия для работы по обрубке сучьев и трелевке леса. При трелевке деревьев комлем вперед нельзя заваливать комли одних деревьев вершинами других. Поваленные деревья должны располагаться параллельно друг другу вершинами в одну сторону. Деревья валят группами в количестве по 5-10 шт., исходя из рейсовой нагрузки на трактор при трелевке деревьев с кроной. Цифры 1 - 24 показывают очередность валки деревьев

Рис.2. Очередность валки деревьев

До начала валки дерева следует соответствующим образом подготовить рабочее место: убрать сухие ветки; вырубить вокруг дерева кустарник на расстояние не менее 1-1,5 м; срубить с дерева низкосвисающие и мешающие работе сучья; прорубить дорожки длиной 4 - 6 м противоположной подрубу стороны под углом 45° к плоскости валки. При валке леса зимой нужно очистить снег вокруг дерева в радиусе не менее державки пилы. Далее необходимо окорить пни хвойных пород и обрубит корневые наплывы, что дает возможность оставлять более низкие пни и способствует меньшему затуплению пил

Рис.3. Очередность валки деревьев Схема подготовки рабочего места (В - направление валки дерева)

3.2. Разновидности подрубок и их выполнение

Рис.4. Нормальный или прямой подруб

При прямом подрубе необходимо соблюдать следующие условия: высота пня от шейки корня должна составлять не более 1/3 диаметра, если диаметр дерева в плоскости спиливания равен 30 см и более, и до 10 см., если диаметр меньше 30 см. Если боковые корни не выступают над поверхностью земли, высоту пня считают от уровня поверхности почвы

Рис.5. Упрощенный подруб - подпил

а - схема нанесения пропилов; б - выхваченные волокна на пне после валки дерева с отставлением недопила; в - испорченная комлевая часть

При упрощенном подрубе - подпиле на стволе наносится один рез. Спиливание дерева с упрощенным подрубом может производится с оставлением и неоставлением недопила. При спиливании дерева без оставления недопила расстояние b между резами должно быть таким, чтобы сопротивление скалывания вдоль волокон по линии dl было больше веса дерева. Чем толще и тяжелее дерево, особенно при наличии даже слабого ветра в направлении падения дерева, высота b плоскости скалывания должна быть больше. При несоблюдении этих правил волокна по линии dl оборвутся и дерево осядет раньше, чем будет вынута из пропила пильная шина. При несимметричности кроны, даже при соблюдении указанных условий, дерево в начале падения обязательно начнет поворачиваться и направление падения будет нарушено, а при малом расстоянии b между резами комель дерева может соскользнуть в сторону моториста. При оставлении в дереве недопила расстояние между резами может быть небольшим, так как волокна недопила выдерживают большие усилия на растяжение Оставление большего недопила может привести к выхватам и к большим потерям древесины.

Рис.6. Косой подруб (подпил) а - форма пня и комля дерева; б - явление вращения дерева при падении

При косом подрубе дерево при падении поворачивается вокруг продольной оси. Чем больше наклон косого подруба (по линии ab) к горизонтали, тем больше дерево отклоняется при падении от заданного направления, что повышает вероятность завалов на просеке. При валке деревьев косым подрубом комли получаются высокими, что приводит к большим потерям древесины

Рис.7. Подруб усом: а - образование скола на пне после спиливания дерева

Подруб усом применяется для валки сильно наклоненных деревьев. Расположение нижних щек подруба под углом предотвращает соскальзывание клинообразного козырька дерева с пня в сторону, что обеспечивает безопасность работы. Однако подруб усом трудоемок и приводит к образованию высоких пней на трассе

Рис.8. Подруб усом: б-комлевая часть спиленного дерева с козырьком

Площадь скалывания равняется площади dlQq. Неперерезанных волокон в плоскости udq остается очень мало. Верхняя грань подруба почти не сходится с нижней до самого конца падения дерева. Таким образом, неперерезанные волокна работают только на изгиб без растяжения, что предохраняет комель от раскола

Рис.9. Подруб двумя параллельными резами

Подруб (подпил) двумя параллельными резами дает возможность заменять подрубы, выполняемые топором, подпиливанием. Размеры подпила и оставляемого пня при этом способе такие же, как при прямом нормальном подрубе. При данном способе подпила поваленное дерево может не иметь козырька. Валка толстых, с односторонней или сильно развитой кроной деревьев представляет опасность, так как не исключены случаи соскальзывания комля в сторону вальщика

3.3 Валка деревьев

Рис.10. Валочная лопатка

Закончив спиливание, моторист правой рукой поднимает ручку ранее вставленной в пропил валочной лопатки, левой он вынимает пилу из пропила. Если дерево усилию лопатки не поддается, недопил уменьшают и повторяют операцию сталкивания дерева

Рис.11. Валочный клин из легкого металла

Для сталкивания деревьев применяются также валочные клинья. Клинья вставляют в пропил еще при спиливании дерева. В конце спиливания клин подбивают, а при необходимости забивают второй клин. Во избежание самопроизвольного выпадения клину придается насечка. Рекомендуется применение гидравлических клиньев с приводом от бензомоторной пилы

Рис.12. Влияние элементов зуба пилы и способов пиления на величину сопротивления резанию

а - работа с прямолинейным зубчатым венцом; б - работа пилы зубьями, расположенными по окружности; в - пиление, сопровождаемое колебательными движениями пилы;

Для облегчения спиливания деревьев зубчатому венцу ручных пил придают форму, близкую полукругу (рис.12, б). Этим самым сокращается количество зубьев, участвующих в процессе пиления, и уменьшается длина занимаемого им пропила l. При этом на один зуб передается большее давление, хотя к ручке пилы и прилагаются те же самые усилия, Если при этом придавать пиле колебательные, возвратно-поступательные движения, то число одновременно режущих зубьев, а следовательно, и длина занимаемого ими пропила l еще более уменьшаются, так как дну пропила будет придана выпуклая форма (рис.12, в). Такие же движения очень важны также при работе механическими пилами. Спиливание дерева осуществляется движением головки пильной шины вперед (рис.12 а).

Рис.13. Влияние элементов зуба пилы и способов пиления на величину сопротивления резани

г - форма зуба ручной пилы; д - форма зубa пильной цепи; е - зависимость величины задних углов зубьев пильной цепи от способа пиления

Если нажим производить только вперед, без покачиваний, то зубья пильной цепи, копируя форму пильной шины, движутся в пропиле по кривой вогнутой линии mn (рис.13, е), задние углы (рис.13, г) уменьшаются до величины , а следовательно, увеличиваются силы трения спинок зубьев о дно пропила (рис.13, д) и двигатель моторной пилы работает с перегрузкой. Для предохранения двигателя от перегрузки пиление должно осуществляться частью пильной шины, примыкающей к двигателю

Рис.14. Техника спиливания деревьев

а - при движении головки холостой звездочки вперед; б - порядок валки деревьев не толще 50 см без естественного тяготения к падению

У деревьев диаметром до 50 см, не имеющих естественного тяготения к падению, вначале приемами 1, 2, 3 и 4 выпиливают серповидный пояс, который позволяет производить последующие операции без перекоса и ступенчатости. Потом приемом 5 оформляют сторону ао, a приемом 6 - сторону аб треугольника недопила. Последним приемом 7 окончательно спиливают дерево

Рис.15. Схема спиливания деревьев толщиной 50-65 см

У деревьев толщиной 50-65 см, если направление естественного тяготения их к падению находится в пределах угла =90°, после подпила круговым движением выполняют приемы 1, 2, 3, 4 и 5, а приемом 6 спиливают волокна древесины на участке гбв без участия в работе головки холостой звездочки моторной пилы. Волокна древесины на участке гбде приемом 7 перепиливаются из положения упора моторной пилы в точке ж. При этом пильная шина углубляется в дерево настолько, чтобы расстояние ад не превышало 40 см. Волокна аед перепиливаются без участия в работе головки холостой звездочки

Рис.16. Схема спиливания деревьев толщиной 65-95 см

а - подготовка к нанесению "тарана"; б - выполнение "тарана"

Валка деревьев толщиной 65-95 см производится способом "таран". После выполнения пропила моторист левой рукой берется за рукоятку моторной пилы, прижимает двигатель коленом, а правой рукой нажимает на рукоятку коробки выключателя настолько, чтобы головка холостой звездочки, находясь на уровне верхней плоскости подпила, не отскакивала от поверхности Дерева. Пильный аппарат углубляется настолько, чтобы величина пропила была 5-7 см (линия аб, рис.16 а). Волокна перепиливаются на участке абв. Затем моторную пилу быстро переводят в положение, показанное на рис.16, б, так чтобы головка холостой звездочки не выскочила из пропила. Производится плавный нажим на пилу вдоль пильной шины

Рис.17. Схема спиливания деревьев толщиной 65-95 см.

в - волокна древесины, перерезываемые при основном спиливании без участия головки холостой звездочки; г - спиливание дерева без применения "тарана"

Волокна древесины перерезываются на участке агде (рис.17, в). У деревьев толщиной 80 см волокна на участке еджз перерезаются концом пильной шины при движении рукоятки выключателя "вперед" настолько, чтобы оставался круговой слой неперепиленных волокон толщиной в 40-42 см (рис.17, в, заштрихованная часть). Дальнейшее спиливание производится без участия в работе головки холостой звездочки способами, указанными выше. Описанным способом может производиться валка деревьев мягколиственных и хвойных пород при тяготении их к падению в правую сторону. При тяготении дерева к падению в левую сторону (рис.17, г) валку способом "таран" производить опасно, так как перед падением, когда необходимо вести быстрое пиление, может произойти зажим пилы. У деревьев твердолиственных пород тяжело выполнить ет по спирали. Для придания плоскости спиливания правильного направления спиливание начинают с последовательного выполнения приемов 1, 2, 3, 4, 5, а приемами 6 и 7 пилу углубляют до предела. Затем выполняют приемы 8 и 9

Рис.18. Валка деревьев а - имеющих внутреннюю гниль и трухлявость; б - с наружной односторонней гнилью

Пряморастущее дерево с внутренней гнилью подпиливают только до гнили и оставляют недопил 6-7 см (рис.18, а). На дереве, имеющем одностороннюю наружную гниль производят подруб в сторону гнили также с недопилом 6-7 см (рис.18, б)

Рис.19. Приспособление для валки леса:

а - валочная вилка "кошка"; б - валка дерева вилкой в сочетании с рычагом; в - рычаг; г - винтовой лесовалочный домкрат Чернышева и Парфенова; д - валка дерева домкратом Минина и Краснова; ж - валочная лопатка; з - клин Рябкова; и - деревянный клин

У деревьев с небольшим естественным тяготением к падению в сторону, противоположную валке при валке с помощью лопаток и клиньев, подпил (подруб) делают на 1/4 диаметра ствола. Как только пила углубится в дерево, забивают клин в месте пропила, чтобы он не мешал дальнейшему спиливанию. При применении лопатки вместо клина ее вставляют на глубину 5-6 см. Если валка выполняется домкратом, то для него делается специальный вырез (рис.19, д). По достижении недопила 3-4 см моторист, поддерживая пилу левой рукой, правой поднимает вверх ручку лопатки или забивает клинья. Если дерево не падает, пропил углубляют. Когда дерево начнет падать, моторист вынимает пилу

Рис.20. Валка сильно наклоненных деревьев

Сильно наклоненные деревья валят, как правило, в сторону естественного тяготения к падению с отклонением вправо или влево до 90°. Подруб в этом случае делается глубиной 1/3 диаметра

Рис.21. Валка деревьев, сросшихся у пня

а - в направлении, перпендикулярном плоскости расположения сросшихся деревьев

Деревья, сросшиеся у пня, спиливать в один заход общим пропилом нельзя, так как недопил не в состоянии удержать оба дерева и они упадут в разные стороны. При этом могут произойти быстрый зажим и поломка пильной шины. При направлении валки В (рис.21, а) перпендикулярно плоскости расположения сросшихся деревьев раньше валят более тонкое или более пораженное гнилью дерево. Плоскость спиливания I располагают на такой высоте, чтобы место сращения не влияло на направление валки. После выполнения подпила подруба дерево спиливают в два приема

Рис.22. Валка деревьев, сросшихся у пня

б - в плоскости расположении сросшихся деревьев

При приеме I упор пилы прикасается к спиливаемому дереву, при приеме II упор пилы переносят на соседнее дерево. Второе дерево валят, как дерево с наклоном, располагая плоскость спиливания 2 как можно ниже. Для удобства спиливания второго дерева сначала подпиливают пень первого дерева. Если направление валки находится в плоскости расположения деревьев (рис.22, б), то одно дерево валят в сторону валки, а другое в противоположную сторону, соответствующую наклону

Рис.23. Снятие зависшего дерева ручной лебедкой

1 - лебедка; 2 - увязочный трос лебедки; 3 - опорное дерево; 4 - комель зависшего дерева; 5 - чокер длиной 4-5 м; 6 - дополнительный блок-полиспаст; 7 - тяговый трос лебедки; 8 - опорное дерево для тягового троса

Зависание деревьев бывает плотное (дерево попало в развилку рядом стоящего дерева) и неплотное (вершина упавшего дерева опирается на сучья соседних деревьев) Неплотно зависшие деревья рекомендуется сталкивать сбоку валочной вилкой с применением рычага или лесовалочным домкратом или снимать, перемещая комель при помощи кольев в сторону и назад (рабочие, сталкивающие дерево, должны находиться с одной стороны ствола), при помощи ворота; прочную веревку закрепляют одним концом за комель снимаемого дерева, а другой наматывают на ствол соседнего дерева при помощи рычага; путем вращения комля вокруг оси кондаком. Плотно зависшие деревья, у которых вершина попала в развилку рядом стоящего дерева, снимают при помощи ручной лебедки или трактора.

При отсутствии ручной лебедки и невозможности использования трактора валят дерево, на которое опирается зависшее, но при этом зависшее дерево предварительно укрепляют веревками-усами. Двое рабочих становятся по обе стороны от зависшего дерева и забрасывают веревку как можно выше. Затем они сходятся вместе, продевают один конец веревки в петлю, сделанную на другом конце, петлю туго затягивают и привязывают свободный конец веревки к дереву. Таким же способом закрепляется вторая веревка и привязывается к дереву, стоящему с противоположной стороны от зависшего дерева. Затем дерево, на которое опирается зависшее, подпиливают на 1/3 диаметра, а потом окончательно спиливают.

Направление валки должно быть перпендикулярно плоскости расположения обоих деревьев, а недопил, оставленный со стороны зависания, должен быть больше обычного. После спиливания дерева веревки-усы отвязывают и оба дерева падают Обрезка сучьев. Поваленные деревья должны быть до их трелевки очищены от сучьев. Обрубленные сучья складываются в кучи по бокам просеки с разрывом 10 м друг от друга и не менее 5 ж от края просеки. Обрубка сучьев, как правило, производится механизированным путем с применением сучкорезок.

3.4 Способы и техника спиливания сучьев

Характер сучьев                                                          Техника спиливания

Таблица 2

| Тонкие сучья | К сучку подводится головка электросучкорезки с вращающимся режущим органом. После упора сучкорезки в сук начинается пиление и сучья срезают заподлицо с поверхностью хлыста за один прием движением сучкорезки вдоль ствола параллельно плоскости дисковой режущей головки |
| --- | --- |
| Толстые сучья, расположенные под небольшим углом к стволу. Толстые сучья, расположенные перпендикулярно к поверхности ствола. Вершина дерева | Спиливают у основания путем выпиливания ломтей в последовательности, указанной на рис.24, а. Срезают круговым движением сучкорезки (как показано на рис.24, б), предварительно срезав более тонкие соседние сучья. Разделывается методом двустороннего пиления. Первым приемом перерезаются нижние, сжатые волокна, а вторым - растянутые верхние волокна (рис.24, в) |
| Свисающие длинные сучья, расположенные сверху ствола и не подлежащие дальнейшему использованию | Отпиливают сначала на расстоянии 1 -1,5 м от основания, а затем заподлицо с поверхностью ствола (рис.24, г) |
| Сучья, прижатые сверху деревом | Спиливают в два приема. Сначала подрезают растянутые волокна, а затем сук спиливают заподлицо с поверхностью ствола. Первый рез наносится с таким расчетом, чтобы после осадки дерево не опиралось на остаток сука (рис.24, д) |
| Сучья, расположенные с противоположной стороны ствола | Срезаются пильным аппаратом, повернутым на 180°. Упор сучкорезки должен находиться сверху срезаемого сучка (рис.24, е) |

Рис.24. Прием механизированной обрезки сучьев

а - спиливание толстых сучьев способом выпиливания ломтей; б-спиливание толстых сучьев круговым движением сучкорезки; в - спиливание толстых сучьев приемом двустороннего однопроходного пиления; г - спиливание длинных нависших сучьев в два приема; д - спиливание сучьев, расположенных снизу ствола; е - спиливание сучьев, расположенных сбоку ствола, со стороны противоположной мотористу; 1, 2 и 3 - последовательность спиливания сучкорезкой

Обрезку сучьев следует начинать с комля и заканчивать у вершины. Кроме указанных в табл.5 способов, обрезка сучьев деревьев может производиться при помощи тросового приспособления (рис.25). Оно состоит из двух десятиметровых стропов 1, изготовленных из стального троса диаметром 18-22 мм или круглой стали.

Рис.25. Обрезка сучьев тросовой петлей

а - петля сучкорезки; б - общий вид приспособления на обрезке сучьев; 1 - стропы-растяжки; 2 - средний рабочий трос; 3 - кольцо; 4 - накидной трос-чокер; 5, 6 - крюки; 7 - пни

Стропы 1 соединены между собой двухметровым тросом 2 при помощи колец 3 из круглой стали диаметром 20-22 мм.

Диаметр кольца составляет 122 мм. К одному из колец 3 присоединяется накидкой трос-чокер 4 длиной 2 м с крюком 5. Во избежание самопроизвольного расщепления крюк 5 имеет косой захват.

Стропы 1 при помощи крюков 6 крепятся за пни, расположенные на расстоянии 5-6 м. Трактор с пачкой деревьев, трелеванных комлями вперед, переезжает через петлю, лежащую на земле, и останавливается. Накидной трос-чокер 4 перебрасывают через пачку сверху и крюком 5 цепляют за рабочий трос 2. Затем трактор с максимальной скоростью трогается с места. Образовавшаяся петля срезает сучья, находящиеся снаружи пачки, а сучья между деревьями обламываются в результате сжатия пачки.

4. Охрана труда

Работа выполняется в соответствии с:

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ);

- «Правилами по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ»;

- Требования по соблюдению правил санитарной защиты от клещей и змей.

- Инструкцией по охране труда при расчистке трассы ВЛ.

Запрещается использование средств защиты, такелажа, приспособлений и инструмента с истекшим сроком испытания.

Запрещается применение спецодежды не установленного образца.

5. Охрана окружающей среды

При работах на ВЛ необходимо исключить любые виды загрязнения окружающей среды. Не использовать природные ресурсы, кроме земельных участков и воздушного пространства, уже занятых в настоящее время действующими воздушными линиями электропередачи.

Конкретные вопросы компенсаций землепользователем ущерба, наносимого в процессе строительства (проезд автотранспорта по угодьям), решается с каждым землепользователем при оформлении права на производство работ.

6. Техника безопасности

1. Рубку, валку и переноску леса могут выполнять лица, не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж о мерах безопасности при выполнении указанных работ.

2. Отдельные группы рабочих, занятые на расчистке трассы, не должны приближаться одна к другой на расстояние менее 50 м. При сильном ветре работы по валке деревьев должны быть прекращены.

3. Не допускается оставлять несваленными подпиленные деревья. О валке дерева все рабочие предупреждаются криком или условным звуком.

4.  Деревья должны валиться, как правило, вдоль просеки. Запрещается сваливать деревья,  расположенные вблизи действующих ВЛ.

5. Деревья на крутых склонах сваливают, начиная снизу вверх, так чтобы дерево упало под гору.

6. Во время грозы, сильного ветра и при приближении бури работы прекращаются, а рабочие должны выйти из леса и укрыться в пониженном месте в отдалении от леса, выступающих скал и гребней

# 7. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

| Инструменты, приспособления, инвентарь: | Кол-во |
| --- | --- |
| Капроновый канат (оттяжка) Ø 16 мм (60 м) | 1 |
| Стальной канат 60 м Ø 9- 11 мм | 1 |
| Блок (полиспаст), грузоподъёмностью 2,5 т | 1 |
| Клин | 3 |
| Трелевочник | 2 |
| Плотничный топор | 10 |
| Бензопила | 15 |
| Мотокусторез | 2 |
| Лопата совковая | 3 |
| Валочная вилка (лопатка) длиной 4-5 м | 3 |
| Канистра для бензина (10 л) | 2 |
| Канистра для моторного масла (5 л) | 1 |
| Бачок с питьевой водой | 1 |
| Средства связи (сотовый телефон, радио станция) | 4 |
| Плакаты безопасности | 10 |
| Комплект СИЗ | 15 |
| Огнетушитель ОП-4 | 1 |
| ЗИЛ 131 | 2 |

Материалы:

Бензин АИ-92 – количество определяется в каждом конкретном случае;

Моторное масло - количество определяется в каждом конкретном случае.

Механизмы:

Автомашины повышенной проходимости, оборудованная для перевозки людей, приспособлений и такелажа.