АО «Витимэнерго»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская замена реле защиты ЗЗП-1 на реле «Зеро»»

Оглавление

1.	Общая информация о проекте

2.	Юридический статус объекта инвестиций

3.	Основные технические решения

4.	Инвестиционные затраты

5.	План-график реализации инвестиционного проекта

6.	Источники финансирования проекта

7.	Показатели операционной деятельности

8.	Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

9.	Анализ рисков и чувствительности проекта

10.	Выводы

- Общая информация о проекте

| Описание инвестиционного проекта | Инвестиционный проект предусматривает замену реле защиты от однофазных замыканий на землю ЗЗП-1 на микропроцессорные реле «Зеро». |
| --- | --- |
| Цели реализации ИП | - обеспечение надежности электроснабжения; - обеспечение качества услуг; - снижение эксплуатационных издержек; - повышение безопасности эксплуатации оборудования. |
| Основание для включения ИП | В настоящий момент на ПС 35кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская используются реле защиты от однофазных замыканий на землю ЗЗП-1. Ложная работа существующих типов защит от однофазных замыканий на землю является основной причиной снижения надежности электроснабжения предприятий по добыче полезных ископаемых и создания опасных ситуаций при поиске поврежденных линий. В целях повышения надежности электроснабжения и снижения времени простоя предприятий по добыче полезных ископаемых питающихся от ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская необходимо произвести замену устаревших и выработавших свой ресурс реле ЗЗП-1 на микропроцессорные реле ЗЗМ «Зеро». |

- Юридический статус объекта инвестиций

| Сведение об Обществе | - АО «Витимэнерго» - г. Бодайбо, Иркутской обл., ул. Подстанция |
| --- | --- |

| Сведения об объекте инвестиций | Подстанции 35 кВ Хомолхо и 35 кВ Серговская. |
| --- | --- |

- Основные технические решения

| Этап реализации проекта | В 2016 г. запланирована закупка и установка оборудования. |
| --- | --- |
| Технологические решения | Инвестиционный проект предполагает замену устаревшего и выработавшего свой ресурс реле защиты от однофазных замыканий на землю на подстанциях 35 кВ Хомолхо и Серговская на микропроцессорные реле «Зеро». |
| Охрана окружающей среды (ООС) | Установка микропроцессорных реле «Зеро» на подстанциях не оказывает воздействие на окружающую среду. |

- Инвестиционные затраты

| Определение величины инвестиционных затрат | Для определения величины инвестиционных затрат использованы коммерческие предложения на поставку оборудования. |
| --- | --- |
| Структура инвестиционных затрат | Инвестиционные затраты по проекту в прогнозных ценах составят 455,4 тыс. руб. с учетом НДС. |

Таблица 1. Структура инвестиционных затрат

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед.изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные затраты | тыс.руб. | 455,4 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | тыс.руб. |  |
| 1.3 | Оборудование | тыс.руб. | 455,4 |
| 1.4 | Здания и сооружения | тыс.руб. |  |
| 1.5 | Получение разрешительной документации | тыс.руб. |  |
| 1.6 | Пуско-наладочные работы | тыс.руб. |  |
| 1.7 | Прочие | тыс.руб. |  |

- План-график реализации инвестиционного проекта

| Сроки выполнения проекта | Год начала реализации проекта – 2016 г. Год окончания реализации проекта – 2016 г. |
| --- | --- |
| График ввода-вывода объектов | Ввод оборудования запланирован в 2016 г. |

- Источники финансирования проекта

| Источники финансирования | В качестве источника финансирования в 2016г. планируется использовать амортизационные отчисления. |
| --- | --- |

- Показатели операционной деятельности

| Изменение затрат от операционной деятельности в случае реализации проекта | Нормативный срок эксплуатации оборудования – 12 лет. Устанавливаемое на ПС оборудование относится к 6-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 12 лет. |
| --- | --- |

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Реализация проекта не имеет прямого экономического эффекта.

- Анализ рисков и чувствительности проекта

| Анализ рисков и чувствительности проекта | Наиболее значительно на экономических показателях проекта может сказаться изменение стоимости оборудования. |
| --- | --- |

- Выводы

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, а также уменьшит количество ложных срабатываний защиты.