#### Технические характеристики:

| Характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология подключения | Проводная |  |
| Вес и размеры |  |  |  |  |
| Вес |  | 1,4 кг |  |  |
| Высота |  | 4,36 см |  |
| Глубина |  | 18 см |  |  |
| Ширина |  | 25 см |  |  |
| Внешние условия |  |  |  |  |
| Диапазон рабочей относительной влажности |  | 10 - 90% |  |  |
| Диапазон температуры хранения |  | -5 - 55 `C |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  | 0 - 50 `C |  |  |
| Power over Ethernet (PoE) |  |  |  |  |
| Поддержка питания через Ethernet (PoE) |  | Нет |  |  |
| Энергопитание |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность (типичная) |  | 12,8 Вт |  |  |
| Входящее напряжение сети |  | 110-220В |  |  |
| Частота входящего переменного тока |  | 50/60 Гц |  |  |

| Спецификации | S2700-9TP-SI-AC |
| --- | --- |
| Описание портов | Нисходящее направление: 8 портов 10/100 Base-TX Ethernet Восходящее направление: 1 порт GE |
| Таблица MAC-адресов | 8K для MAC-адресов Ручное удаление динамичных МАС-адресов Время устаревания МАС-адреса конфигурируется MAC-адреса типа "черной дыры" |
| VLAN | 4K VLAN, соответствует IEEE 802.1Q Назначение сетей VLAN на основе портов |
| Качество услуг | Ограничение исходящей скорости на базе порта 4 или 8 очередей различных приоритетов на каждом порте Соответствие между приоритетами 802.1p и очередями Алгоритмы SP, WRR и SP + WRR |
| Характеристики IPv6 | Протокол IPv6 Статичные маршруты IPv6 |
| Многоадресная передача | Отслеживание адресов IGMP v1/v2/v3 Ограничение скорости на базе порта для многоадресных пакетов |
| Надёжность | S2700-SI: STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) |
| Защита от перенапряжения | Защита портов услуг от перенапряжения: 6кВ (защита от перенапряжения портов услуг коммутаторов PoE - 1кВ). |
| Функции безопасности и доступа | S2700-SI: Подавление шторма S2700-SI: Множество методов аутентификации, включая AAA, RADIUS и TACACS+; Изоляция порта; Подавление многоадресной передачи, широковещания и неизвестных однонаправленных пакетов; Защита CPU |
| Потребляемая мощность | S2700-9TP-SI < 12,8 Вт |

#### Технические характеристики:

| Наименование |  | AR0M1510BA00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание | Маршрутизатор Huawei AR151,1FE WAN,4FE LAN,1USB |  |
| Порты, слоты | 4 x FE LAN, 1 x FE WAN |  |
| Размеры | 44.5 мм x 300 мм x 220 мм |  |
| Память | 512 Мб |  |
| Максимальная мощность | 24 Вт |  |
| Электропитание | 100V to 240V 50/60 Hz |  |
| Рабочая температура | 0°C to 40°C |  |
| Безопасность | ACL, firewall, 802.1x authentication, MAC address authentication, Web authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, IP Source Guard, DHCP snooping,CPCAR, blacklist, IP source tracing |  |
| Прочее | IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP |  |

# Оборудование для телефонии | VOIP Шлюзы AudioCodes MP112/2S/SIP

|  | 2 аналоговых FXS порта, 10/100BaseT, поддержка BootP, DHCP, TFTP, Web интерфейс, поддержка Т.38 AudioCodes Модель : MP-112/2FXS/AC Артикул : MP112/2S/SIP Цена : 11 593 P Правила работы Как купить Способы оплаты Доставка Гарантия |
| --- | --- |
| Оборудование для телефонии -> VOIP Шлюзы -> Аналоговые voip шлюзы |  |

## Описание Аналоговые voip шлюзы AudioCodes MP112/2S/SIP

Описание VoIP шлюза AudioCodes MP-112/2FXS/AC: AudioCodes MP-112/2FXS/AC - Аналоговый голосовой шлюз IP шлюз 2 порта FXS VoIP шлюз MediaPack MP-112/2FXS/AC - наиболее экономически эффективное решение для развития IP-телефонии. Данное оборудование создано совместимым для совместной работы с продуктами ведущих производителей SoftSwitch, H.323 gatekeepers и SIP платформ. Широкий спектр поддерживаемых протоколов позволяет использовать MediaPack MP-112/2FXS/AC для различных приложений VoIP, IP-АТС в качестве шлюза и для выноса аналоговых телефонных портов FXS на сторону клиента. Применение специальных алгоритмов передачи трафика и поддержка расширенных телефонных сервисов (MWI, CID, Metering и т.д.) делают AudioCodes MP-112/2FXS/AC идеальным решением для оптимизированной передачи голосового трафика через спутниковые тракты, для платформ карточной телефонии, централизованных IVR решений, широкополосных сетей доступа и услуг IP Centrex. VoIP шлюз MediaPack MP-112/2FXS/AC - оборудование 3-го поколения в линейке продуктов AudioCodes Ltd., созданное в соответствии с требованиями современного рынка услуг связи. Особенности - 2 аналоговых FXS порта - интерфейс 10/100BaseT для передачи данных по IP сетям - прозрачная передача факсов поверх протокола IP, поддержка Т.38, прозрачная работа с АОН - возможность использования различных голосовых кодеков - поддержка BootP, DHCP, TFTP - поддержка протоколов управления/сигнализации - MGCP (RFC 2705), MEGACO (H.248), SIP (RFC 3261) - возможность конфигурирования через Web интерфейс - управление через AudioCodes EMS (Element Management System - поддержка SNMP и syslog " световые индикаторы состояния канала Применение - Устройство доступа (шлюз) для сетей VoIP - IP Centrex для гостиниц и бизнес-центров - Расширение POTs и Fax для IP-PBX - Voice VPN для корпоративных сетей связи - Голосовая почта и IVR Техническая спецификация AudioCodes MP-112/2FXS/AC: Тип аналогового телефонного интерфейса - FXS - RJ11 Сетевой интерфейс - FastEthernet 10/100 BASE-TX, RJ45 Возможности пакетной передачи голоса - Эхо-компенсация (G.168-2000) - Обнаружение активности передачи голоса VAD (Voice Activity Detection) - Генерация комфортного шума CNG (comfort noise generation) - Динамически настраиваемый/адаптируемый размер буфера для компенсации временного джиттера - детектор модема и автопереключение в PCM режим Голосовые кодеки - G.711, G.723.1, G.726, G.727, G.729a Факс через IP - Поддержка протоколаT.38 , Fax Relay Группа 3 передачи факсов на скорости 14.4 кб/с, с автоматическим переключением в PCM или ADPCM Алгоритмы QOS - Diffserve, TOS, 802.1 P/Q VLAN Tagging Безопасность: Передача голосового потока - SRTP (Secure Real-Time Protocol) Сигнальные протоколы - H.235, IPSEC, TLS/SIPS Управление - HTTPS, Списки доступа, IPSEC Правила набора для представленного случая: - Sub A вызывает Sub C: набор 8 + 1234 - Sub A вызывает Sub E: набор 8 + 015 + 9 (далее ответ станции Sub E) + №Sub E - Sub D вызывает Sub C: набор 555-0000 + 8 + 1234

Купить VOIP Шлюзы AudioCodes MP-112/2FXS/AC Вы можете в компании Инсотел по безналичному расчету. По вопросам приобретения оборудования обращайтесь в отдел продаж по телефону (495) 646-12-86 или электронной почте sales@insotel.ru. В Компании Инсотел Вы можете купить Оборудование для телефонии по выгодным ценам с доставкой в любую точку России.