Акционерное общество «Витимэнерго»

Пояснительная записка

по изменениям, вносимым в инвестиционную программу на 2015 – 2017 гг.

(замечания Министерства энергетики РФ от 06.10.2017 г. № 09-4914/ВК)

- По ряду проектов в сметных расчетах отсутствует информация об источниках ценовой информации, в этой связи не ясно как была рассчитана стоимость проектов, например, по проектам E_2015_ВЭ, E_2016_ВЭ, E_2017_ВЭ, E_2018_ВЭ, E_2019_ВЭ и другим.

Замечания устранены. В обосновывающие материалы по проектам внесена Программа модернизации и реконструкции электрических сетей АО «Витимэнерго»:

- Е_2015-ВЭ – п. 12 программы;

- Е_2016_ВЭ – п. 13 программы;

- Е_2017_ВЭ – п. 10 программы;

По проектам Е_2018_ВЭ и Е_2019_ВЭ внесены обосновывающие материалы по стоимости.

По проекту «Покупка комплекта устройств бесперебойного электропитания СДТУ типа SKAT-UPS 1000 и стеллажа под батареи» (F_6013_ВЭ) указано, что стоимость рассчитана на основании коммерческого предложения компании – поставщика, при этом само коммерческое предложение отсутствует.

Проект исключен, так как не утвержден в плане.

Также отмечаем, что представлять коммерческие предложения в виде принтскринов с сайтов магазинов не допускается. При этом такие коммерческие предложения представлены по проектам H_2029_ВЭ, H_2030_ВЭ, H_6044_ВЭ.

Замечания устранены. В обосновывающие материалы внесены требуемые документы.

По ряду проектов в паспортах заполнена не вся информация, в том числе графики реализации инвестиционного проекта

Замечания устранены. Графики реализации заполнены.

2.1. В соответствии с формой 2 в проект ИПР включены следующие проекты:

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |
| Замена масляного выключателя 10 кВ на вакуумные на ПС 220 кВ Мамакан | F_2023_ВЭ | З | 2015 | нд | 2015 |
| Замена ДЗЛ ВЛ-110кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | G_2024_ВЭ | З | 2014 | нд | 2016 |
| Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | F_6010_ВЭ | З | 2015 | нд | 2016 |
| Покупка устройств электропитания СДТУ типа ЭПС-2 24/50-4,4 с аккумуляторами | F_6011_ВЭ | З | 2015 | нд | 2015 |
| Покупка комплекта устройств бесперебойного электропитания СДТУ типа SKAT-UPS 3000 | F_6012_ВЭ | З | 2015 | нд | 2015 |
| Покупка комплекта устройств бесперебойного электропитания СДТУ типа SKAT-UPS 1000 и стеллажа под батареи | F_6013_ВЭ | З | 2015 | нд | 2015 |
| Покупка кондиционеров | G_6014_ВЭ | З | 2016 | нд | 2016 |
| Покупка манекенов-тренажеров для обучения персонала навыкам оказания первой доврачебной помощи (2 шт.) | G_6016_ВЭ | З | 2016 | нд | 2016 |
| Покупка квадрокоптера | G_6017_ВЭ | З | 2016 | нд | 2016 |
| Покупка водонагревательного котла | G_6018_ВЭ | З | 2016 | нд | 2016 |

Проекты исключены, так как не утверждены в плане.

2.2. В соответствии с пунктом 5 Методических указаний указание на год обозначается буквой латинского алфавита.

Вместе с тем в формах ИПР в идентификаторах присутствуют буквы кириллицы (например, буква «Е» в форме 2).

2.3. В формах проекта ИПР вместо наименования субъекта Российской Федерации в столбцах № 2 указано «АО "Витимэнерго"». Необходимо корректно заполнить информацию.

2.4. В столбце № 3 форм ИПР указание «нд» не предусмотрено.

Замечания устранены в соответствии с требованиями.

2.5. По 7 проектам представленные в форме 2 оценки полной стоимости не соответствуют правилам заполнения форм, так как не равны сумме фактических и планируемых объемов финансирования проектов. Аналогичное замечание в отношении заполнения формы 3 в части освоения.

Замечания устранены в соответствии с требованиями.

2.6. В соответствии с правилами заполнения форм в столбце № 15 формы 2 указывается «Фактический объем финансирования на 01.01.года (N-1), млн рублей (с НДС). Для проекта ИПР годом N-1 является 2014 год. То есть в столбце № 15 формы 2 должны быть указаны данные на 01.01.2014.

Замечания устранены в соответствии с требованиями.

2.7. В проект ИПР включено 25 новых проектов. При этом:

•	По ряду проектов заполнены показатели в столбцах «План», которые в соответствии с правилами заполнения форм указываются в соответствии с утвержденной ИПР и не могут быть заполнены для новых проектов.

Замечания устранены в соответствии с требованиями.

•	Названия ряда проектов не соответствуют правилам заполнения форм, так как не указаны конкретные объекты инвестиционной деятельности и осуществляемые в отношении них действия (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и т.д.)

| Замена вводных панелей на ТП | Не указаны конкретные ТП. Если работы выполняются на нескольких объектах (отдельная проектная документация по каждому), по проект должен быть детализирован на отдельные проекты по каждому ТП. |
| --- | --- |
| Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | Не указаны названия конкретных объектов, реконструкция которых планируется |
| Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Не ясно, что означает «Разделение групп». Уточнить какие работы планируется осуществлять. |
| Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП |  |

Замечания устранены. Названия проектов изменены в соответствии с правилами заполнения форм. Информация внесена в паспорта проектов, обосновывающие материалы.

•	Необходимо расшифровать аббревиатуры в названиях проектов (СДТУ, БСМТС, КМУ) и другие.

Замечания устранены.

2.8. В столбцах «Краткое обоснование корректировки утвержденного плана» отсутствует содержательная информация о причинах вносимых в ИПР измерений. Так, фразы «производственная необходимость», «уточнение стоимости», «изменение сроков реализации проекта» не являются обоснованиями корректировки параметров проектов.

Не обоснованные изменения не могут быть согласованы.

Замечания устранены. Внесены обоснования корректировки утвержденного плана.

2.9. По проекту «Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5» (H_6022_ВЭ) указано обоснование «отсутствие в населенных пунктах АЗС», из которого можно предположить, что общество планирует оказывать услуги по заправке автотранспорта сторонних пользователей. При этом проект реализуется за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам).

Представить обоснование необходимости проекта непосредственно для обеспечения обществом регулируемых видов деятельности.

Данный проект реализуется в целях бесперебойного обеспечения топливом удаленных структурных подразделений для осуществления основной деятельности. В указанных пунктах отсутствуют стационарные АЗС.

2.10. В форме 12 не по всем проектам заполнены показатели в столбцах:

•	Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта);

•	Аварийная нагрузка, % (для объекта, указанного в столбце № 16);

•	Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении (для объекта, указанного в столбце № 16);

•	Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ.

Замечания устранены. Показатели внесены в столбцы формы.

2.11. По следующим проектам, в том числе новым, предлагаемым к включению в ИПР, в форме 12 не указаны какие-либо основания для их реализации (документы, подтверждающие неудовлетворительное техническое состояние объектов, необходимость исполнения требований законодательства, внутренние документы общества, обосновывающие техническую и экономическую целесообразность и т.д.)

Разработана многолетняя программа модернизации и развития электрических сетей. Приложена в обосновывающие материалы.

2.12. По проекту «Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ» (E_2008_ВЭ) в названии проекта и в столбце № 16 формы 12 не указано наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта.

Аналогично по проектам «Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона» (E_2009_ВЭ) и «Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5» (E_2010_ВЭ).

Замечания устранены. Информация внесена в форму.

2.13. По следующим проектам, исходя из названий не планируется модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, в связи с чем не ясно их отнесение в раздел ИПР 1.2.1.2 «Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:»:

| Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | E_2011_ВЭ |
| --- | --- |
| Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных | E_2012_ВЭ |
| Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных | E_2013_ВЭ |

В названия проектов внесены изменения. В паспортах проектов указана информация о замене (установке) существующего оборудования взамен изношенного и отработавшего свой ресурс, т.е. его модернизация.

2.14. По следующим проектам необходимо подтвердить их соответствие указанным выше критериям отнесения к группе реконструкции, так как из информации в проекте ИПР соответствие не следует, или перенести в другие разделы проекта ИПР:

| Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |
| --- | --- |
| Покупка стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11; 7 | E_2014_ВЭ |
| Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов. | E_2015_ВЭ |
| Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные | H_2026_ВЭ |
| Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | H_2027_ВЭ |
| Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | H_2028_ВЭ |
| Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | E_2016_ВЭ |
| Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | E_2017_ВЭ |

Аналогично пояснить отнесение к реконструкции следующих проектов или перенести их в другие группы:

| Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |
| --- | --- |
| Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 -(7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов | E_2018_ВЭ |
| Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220кВ Мамакан для системы САОН (спец автоматики отключения нагрузки) | E_2019_ВЭ |

По следующим проектам не ясно, модернизация, техническое перевооружение каких именно прочих объектов основных средств предусматривается:

| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |
| --- | --- | --- |
| 1.2.4.2 | Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ | E_2020_ВЭ |
| 1.2.4.2 | Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | E_2022_ВЭ |
| 1.2.4.2 | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | H_2029_ВЭ |
| 1.2.4.2 | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | H_2030_ВЭ |
| 1.2.4.2 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания диспетчерского пункта связи | H_2031_ВЭ |

В названия проектов внесены изменения.

2.15. По ряду проектов в качестве задачи указано «Плановая ежегодная замена отработавшего нормативный срок оборудования», необходимо представить копии документов общества, на основании которых планируется и осуществляется замена оборудования.

Разработана многолетняя программа модернизации и развития электрических сетей. Приложена в обосновывающие материалы.

2.16. По следующим проектам в качестве единственной задачи указано «повышение надежности». Необходимо указать реальные задачи инвестиционных проектов.

Инвестиционные проекты, не имеющие задач, оснований для реализации и не влияющие на показатели деятельности общества подлежат исключению из проекта ИПР.

Замечание устранено.

2.17. В форме 14 по проектам указана порядковая нумерация в столбце № 1, что не предусмотрено правилами заполнения форм. Необходимо заполнить форму в соответствии с правилами заполнения форм.

Замечание устранено в соответствии с требованиями.

2.18. В соответствии с данными формы 14, по 18 проектам основные средства уже приняты к бухгалтерскому учету, при этом в столбце № 5 «Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта» указано «сметный расчет, ком. Предложения».

Необходимо указать документы, подтверждающие фактическую стоимость проектов.

Замечание устранено в соответствии с требованиями.

2.19. В форме 14 не по всем проектам заполнены характеристики в столбцах № 16.

Замечание устранено в соответствии с требованиями.

2.20. В соответствии с формой 2 по следующим проектам скорректированный год завершения проекта указан «нд», что означает исключение проекта из ИПР.

При этом:

•	Представленная в столбце № 43 информация не является основаниями для отказа от реализации проектов.

•	По ряду проектов указана текущая стадия реализации «З», что означает, что основные средства по проекту уже приняты к бухгалтерскому учету. Таким образом представляется, что проект фактически реализован и необходимо указать год его завершения, либо скорректировать стадию реализации.

Замечание устранено в соответствии с требованиями.

- По проекту Покупка бульдозера Т-9 (E_6060_ВЭ) осуществлено фактическое финансирование в 2015 году в размере 3,83 млн руб. Не ясно, куда направлены указанные средства в случае отказа от завершения проекта.

По проекту Е_6060_ВЭ осуществлено финансирование в размере 3,83 млн. руб., в соответствии с условиями договора.  В конце календарного года поставщик отказался от поставки оборудования. В 2016 году денежные средства были возвращены поставщиком на расчётный счет Общества.

- Замечания в части количественных показателей проектов.

Замечание устранено.

- Синхронизация со схемами и программами перспективного развития электроэнергетики.

| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2.1 | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | E_3001_ВЭ |
| 1.3.2.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | E_3002_ВЭ |
| 1.3.2.3 | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | E_3003_ВЭ |
| 1.3.2.4 | Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан | E_3004_ВЭ |
| 1.3.2.5 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог-Мамакан № 1 и № 2 | E_3005_ВЭ |

В связи с тем, что схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области в 2016 – 2017 годах утверждена с нарушением сроков, действует ранее утвержденная схема, где, в том числе, отражены мероприятия, реализуемые в рамках ИП 2015-2017г.

Указанные проекты включены в планы финансирования строительства сетевых объектов классом напряжения от 35 кВ и выше в соответствии с Приказами Минэнерго России № 462 от 12.10.2011; № 415 от 03.09.2012 г.; № 431 от 13.08.2013 г.; № 485 от 31.07.2014 г.; № 215 от 03.04.2015 г. (ред. от 09.08.2016) "Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах".

5. Замечания в части стоимости инвестиционных проектов.

5.1. В проекте ИПР не по всем объектам капитального строительства раскрыта информация о результатах расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 (далее – УНЦ).

Информация внесена в материалы ИПР.

5.2. В целях однозначного расчета стоимости инвестиционных проектов в материалах ИПР должен быть указан (приложен) документ, на основании которого приняты технические характеристики объекта при оценке стоимости по УНЦ (форма 20) и при заполнении форм ИПР. Документ должен содержать наименование, аналогичное с названием титула инвестиционного проекта, иметь соответствующие реквизиты, а также содержать информацию о технических характеристиках объекта, в т.ч. обосновывающие объемы строительства. По всем проектам обосновывающий документ не указан и не приложен. Таким образом, проверить учтенный объем работ по проектам не представляется возможным.

Замечание устранено в соответствии с требованиями. В обосновывающие материалы по проектам внесен документ «Основные технические решения».

5.3. Минэнерго России рекомендована форма раскрытия информации о результатах расчетов объемов финансовых потребностей (форма 20), необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии УНЦ.

- по проекту «Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные» (H_2026_ВЭ) неверно определена стоимость проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) для ВЛ, а именно ошибочно учтена стоимость ПИР для ВЛ 0,4 кВ (расценки для ВЛ 0,4 кВ не нормируются приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75) и учтенная при расчете стоимости ПИР длина ВЛ 6кВ (54, 6 км) не соответствует длине, учтенной при расчете стоимости объекта (10 км).

Замечания устранены.

- по проекту «Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона» (E_3001_ВЭ) неверно определена площадь подготовки и благоустройства территории под сооружаемые элементы, а именно в случае применения расценки на подготовку и благоустройство территории ПС площадь застройки следует делить на коэффициент застройки 0,6. При этом объемы на подготовку и благоустройство территории должны быть обоснованы. Неверно выполнен пересчет в прогнозный уровень цен по разделу «План», т.к. учтенные в расчете объемы финансирования по годам не соответствуют данным формы 2.

Замечания устранены.

•	- по проекту «Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро» (E_3003_ВЭ) неверно определена площадь подготовки и благоустройства ПС (не учтен коэффициент застройки 0,6, не представлен поэлементный расчет). Кроме того, в связи с отсутствием соответствующего требованиям обосновывающего документа проверить правильность выполненных расчетов не представляется возможным (в соответствии с приложенным техническим заданием осуществляется строительство ВЛ 220 кВ, что в форме 20 не учтено, отсутствует информация о мощности устанавливаемых на ПС силовых трансформаторов, количестве выключателей и т.д.)

Замечания устранены.

7. Замечания в части финансово-экономической модели общества.

- исключить отрицательные значения по дебиторской задолженности по прочей деятельности в 2016 год («Факт»)

По строке 23.1.9 «Прочая деятельность» – была указана сумма созданного резерва по сомнительным долгам по просроченной задолженности более 180 дней – 404,5 млн. рублей. Фактическая задолженность АО «ИЭСК» перед АО «Витимэнерго» на 31.12.2016 года за оказание услуг по передаче электрической составила 1 045,58 млн. руб. Дебиторская задолженность по прочей деятельности – 3,91 млн. руб.

- величина инвестиционных кредитов в 2016 году не соответствует величине инвестиционных кредитов в источниках финансирования в 2016 году

В 2016 году организация привлекала заемные средства на операционную деятельность в связи с неурегулированными отношениями между АО «Витимэнерго» и АО «Иркутская электросетевая компания». По строке 14.2 «Поступления по полученным кредитам всего, в том числе» указана сумма заемных средств, привлеченных для деятельности организации. Таким образом, источником финансирования инвестиционной программы в 2016 году являются амортизационные отчисления, так как целенаправленно, как источник финансирования ИП, займы не привлекались.

- отсутствуют данные по оплате начисленных процентов в 2015 – 2016, 2018 годах

- в составе долга на конец периода должен быть учтена кредиторская задолженность по уплате процентов

Оплата процентов указана по строке 15.1 в факте 2015 года. По строке 23.2.9 «прочая кредиторская задолженность» на 31.12.2016 года учтена сумма начисленных процентов – 24,4 млн. руб., сумма прочей кредиторской задолженности по данной строке – 51,83 млн. руб.

В последующих периодах информация по строке 15.1 «Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам», а также по строке 23.2 «Кредиторская задолженность» учитывает только начисленные проценты, так как в соответствии с условиями договора займ беспроцентный, в 2017 г. проценты не начисляются.

- сальдо прочих расходов рассчитано неверно (из прочих доходов должны вычитаться прочие расходы), необходимо исправить отрицательную величину величины создания резервов в 2017 году

Исправлено. Сумма перенесена в строку 4.1.3 «Восстановление резервов».

- неверно рассчитано «Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:» (строка 23.3.3)

Исправлено.

- не в полном объеме расшифрована строка 2.1.2 раздела БДР (покупная электрическая энергия (мощность)), а также строка 11.2 раздела БДДС

По строке 2.1.2 «Покупная энергия, в том числе» указанные суммы сложились из затрат на покупку электроэнергии на технологические цели (потери) и суммы затрат на электроэнергию на хозяйственные нужды. В расшифровке статьи отсутствует строка с данным показателем.

По строке 11.2 «Оплата покупной энергии всего» расшифровки даны.

- по динамике уровня сбора: резкое снижение до 4 % по факту 2016 году (а также создание резервов более чем на 0,4 млрд рублей), а также дальнейший рост уровня сбора в 2017 – 2019 годах

Низкий показатель по строке 10.3 «Оказание услуг по передаче электрической энергии» в 2016 году объясняется следующим фактором: неурегулированные отношения между АО «Витимэнерго» и АО «Иркутская электросетевая компания». В следствии чего, АО «Витимэнерго» привлекало заемные средства на осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии.  По этой же причине произведено создание резерва.

В 2017 году сумма поступлений указана с учетом выручки 2017 года, а также частичного погашения задолженности АО «ИЭСК» за 2016 год (1 303,6 млн. руб. выручка 2017 года, без учета окончательного расчета за декабрь, 412,7 млн. руб. выручка 2016 года).

В 2016 году по данной строке указаны поступления денежных средств - окончательный расчет за декабрь 2015 года – 40,45 млн. руб.

- представить расчет дебиторской задолженности по передаче электрической энергии в 2017 – 2019 годах (в том числе c учетом показателей выручки, поступлений денежных средств и дебиторской задолженности на конец предыдущего периода)

По строке 23.1 «Дебиторская задолженность на конец периода, всего» в 2015-2016 гг. указана фактически отраженная сумма в бухгалтерской отчетности. В 2017 г. по показателю «Оказание услуг по передаче электрической энергии» указана сумма задолженности ОАО «ИЭСК» по окончательному расчету за услугу за декабрь предыдущего периода. По условиям договора расчеты производятся двумя платежами – аванс в текущем месяце и окончательный расчет в следующем месяце.

На 31.12.2016 года сумма дебиторской задолженности по показателю «Оказание услуг по передаче электрической энергии» составила 1 045,58 млн. руб. В строке отражена сумма за вычетом созданного резерва, в соответствии с отражением в бухгалтерском учете – 1 045,58 – 404,5 = 641,08.

По прочей деятельности отражена текущая дебиторская задолженность на конец года по услугам сторонних организаций.

- предоставить расчет кредиторской задолженности по покупной энергии в 2017–2019 годах), в 2017 году предполагается почти полное гашение кредиторской задолженности по покупной энергии при том, что оплата указанных расходов производится в недостаточных для этого объемах

По строке 11.2.3 «на компенсацию потерь» в 2017 году указана сумма оплаты потерь в размере 314,2 млн. руб. В том числе: оплата нормативных потерь текущего года – 158,4 млн. руб., оплата нормативных потерь за 2016 год – 155,8 млн. руб. млн. Оставшаяся кредиторская задолженность закрывается взаимозачетами.

- пояснить источник поступления денежных средств по процентам

По строке 14.1. «Процентные поступления» указаны суммы, начисляемые банком на остатки денежных средств на расчетных счетах организации.

- по росту удельных расходов на ФОТ на 13 % в 2016 году, а также дальнейшую динамику указанных расходов (с учетом положений РАЭЛ)

В 2016 году проведена индексация заработной платы. Изменилась структура штатного расписания, что повлекло рост удельных расходов на ФОТ, при снижении численности.

Динамика роста ФОТ построена в рамках утверждаемой необходимой валовой выручки, так как заработная плата является подконтрольным расходом, индексируемым в течении долгосрочного периода. Применяемый индекс сложился на основе анализа индексации расходов регулирующим органом.

- по формированию убытка от продаж электрической энергии в 2015 – 2017 годах и прогнозы по формированию прибыли в 2018 – 2019 годах

Убыток от продаж в 2015 – 2017 гг. складывается по следующим причинам:

- Сверхнормативные потери электроэнергии, не учитываемые при установлении НВВ.

- Разница в тарифах, утверждаемых на компенсацию нормативных потерь и складывающихся по факту

- Выпадающие доходы от снижения полезного отпуска электроэнергии.

- рост средневзвешенного тарифа на передачу электрической энергии на 37 % в 2016 году и на 37 % в 2017 году

Рост средневзвешенного тарифа на передачу электрической энергии также связан с включением в НВВ обоснованных выпадающих доходов и расходов предыдущих периодов.

- Необходимо пояснить значительные изменения параметров доработанного финансового плана относительно предыдущей версии, в том числе:

- значительный рост чистой прибыли, рост сальдо по операционной деятельности;

- изменение параметров (в т.ч., чистой прибыли) в столбцах «Утвержденный план» в 2016 – 2017 годах, а также столбце «Факт» в 2016 году.

Исправлены технические ошибки.

- Отдельно необходимо пояснить наличие или планы по утверждению инвестиционной программы общества на установленный период регулирования до 2019 года

Инвестиционная программа Общества на 2018 – 2022 гг. утверждена Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, распоряжение № 370-мр от 01.11.2017 года.