Пояснительная записка

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 гг.

- Основные цели и задачи

Основными целями и задачами Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 гг. (далее – Программа) являются:

- снижение потребления энергетических ресурсов на всех этапах осуществления производственной и хозяйственной деятельности;

- реализация потенциала повышения энергетической эффективности производственной и хозяйственной деятельности;

- формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

- Общая информация об АО «Россети Тюмень»

В эксплуатации АО «Россети Тюмень» находятся:

- понизительные подстанции 220 кВ – 9 шт, суммарной мощностью силовых трансформаторов – 2 392,0 МВА;

- понизительные подстанции 110 кВ – 591 шт, суммарной мощностью силовых трансформаторов – 25 516,9 МВА;

- понизительные подстанции 35 кВ – 52 шт, суммарной мощностью силовых трансформаторов – 327,4 МВА;

- трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ – 7 185 шт, суммарной мощностью 
1 628,3 МВА;

- линии электропередачи:

| Линии электропередачи по классам напряжения | Протяжённость по трассе (км) | Протяжённость по цепям (км) |
| --- | --- | --- |
| ВЛ 0,4 кВ | 9 730,3 | 9 734,7 |
| ВЛ 6-20 кВ | 14 183,4 | 14 204,8 |
| ВЛ 35 кВ | 1 325,1 | 1 476,4 |
| ВЛ 110 кВ | 16 838 | 25 094,1 |
| ВЛ 220 кВ | 1 010,5 | 1 168,5 |
| КЛ 0,4-10 кВ | 931,9 | 931,9 |
| Итого: | 44 019,2 | 52 610,4 |

На рынке услуг по передаче электроэнергии в пределах Тюменского региона АО «Россети Тюмень» занимает доминирующее положение с охватом рынка 67,1 %.

В состав АО «Россети Тюмень» входит 8 электросетевых филиалов и филиал Тюменские электрические сети, состоящий из 3-х территориальных производственных отделений.

Общее количество районов электрических сетей (РЭС) – 48.

- Показатели баланса электроэнергии

Расчёт потребления электрической энергии и величины потерь произведён по фактическому балансу 2021 года, а также с учётом проекта инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2023-2027 годы и планируемой консолидацией муниципальных электросетевых активов, расположенных на территории обслуживания АО «Россети Тюмень». Детальная информация о показателях баланса электроэнергии приведена в Форме 4 Программы.

- Перечень целевых показателей

Укрупнённые значения целевых показателей Программы энергосбережения:

| Год | Расход топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | Оснащён-ность современными приборами учёта | Оснащён-ность светодиод-ными светильни-ками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери электрической энергии |  |  | Расход на производственно-хозяйственные нужды |  | Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой |  | ВСЕГО |  |  |
|  | млн кВт·ч | % от отпуска в сеть | млн руб. без НДС | тыс. т у.т. | млн. руб. без НДС | тыс. т у.т. | млн руб. без НДС | млн руб. без НДС | от общего объема, % | от общего объема, % |
| 2021 (базовый) | 1 462,75 | 2,73 | 2 369,00 | 15,30 | 337,14 | 4,71 | 166,86 | 2 873,00 | 70,58 | 85,08 |
| 2023 | 1 456,02 | 2,60 | 3 854,64 | 14,93 | 356,30 | 5,05 | 193,95 | 4 404,90 | 82,59 | 86,14 |
| 2024 | 1 475,46 | 2,57 | 3 993,23 | 14,90 | 370,03 | 5,02 | 200,73 | 4 564,00 | 87,82 | 86,27 |
| 2025 | 1 509,46 | 2,56 | 4 176,45 | 14,76 | 357,82 | 5,00 | 207,75 | 4 742,02 | 93,05 | 86,40 |
| 2026 | 1 513,66 | 2,55 | 4 281,65 | 14,74 | 371,86 | 4,98 | 215,01 | 4 868,51 | 95,77 | 86,43 |
| 2027 | 1 521,22 | 2,55 | 4 475,18 | 14,66 | 384,80 | 4,95 | 222,53 | 5 082,50 | 98,24 | 86,44 |
| Всего | 7 475,83 |  | 20 781,15 | 73,99 | 1 840,81 | 25,00 | 1 039,96 | 23 661,93 |  |  |

Целевые показатели потребления энергетических ресурсов на 2023-2027 гг. рассчитаны на основании фактического расхода энергетических ресурсов в 2021 году с учётом планируемых к реализации в 2022-2027 гг. энергосберегающих мероприятий.

Детальная информация о целевых показателях приведена в Форме 1 Программы.

- Краткое описание мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализуемых в 2023-2027 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Размерность экономии | ВСЕГО 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по снижению потерь электрической энергии | млн кВт·ч | 106,920 |
| 1.1 | Мероприятия с «прямыми» эффектами |  | 16,088 |
| 1.1.1 | Организационные мероприятия, в том числе: - Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на ПС с 2-мя и более трансформаторами; - Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ; - Включение актов безучетного потребления в полезный отпуск. | млн кВт·ч | 15,564 |
| 1.1.2 | Мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн кВт·ч | 0,524 |
| 1.2 | Мероприятия с «сопутствующими» эффектами | млн кВт·ч | 90,832 |
| 1.2.1 | Программа развития интеллектуального учета электроэнергии | млн кВт·ч | 90,832 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения | тыс т у.т. | 0,450 |
| 2.1 | Мероприятия с «прямыми» эффектами |  | 0,394 |
| 2.1.1 | Внедрение систем управления наружным и внутренним освещением на территории и зданиях подстанции, замена светильников наружного и внутреннего освещения на энергосберегающие. | тыс т у.т. | 0,002 |
| 2.1.2 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | тыс т у.т. | 0,091 |
| 2.1.3 | Строительство автоматической блочной газовой котельной КНБ НЭС мощностью 3 МВт | тыс т у.т. | 0,030 |
| 2.1.4 | Мероприятия, разработанные по результатам энергетического обследования | тыс т у.т. | 0,270 |
| 2.2 | Мероприятия с «сопутствующими» эффектами | тыс т у.т. | 0,056 |
| 2.2.1 | Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов на объектах производственно-хозяйственного назначения | тыс т у.т. | 0,056 |

Итоговые значения технологического и экономического эффекта от реализации мероприятий Программы приведены в паспорте Программы и разделе 7 настоящей пояснительной записки.

- Затраты на реализацию программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты (план), млн руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 -2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | Мероприятия по снижению потерь электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия с «прямыми» эффектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | 4,408 | 2,354 | 0,636 | 1,142 | 0,277 | 0,000 | OPEX | Себестои-мость |
| 1.2 | Мероприятия с «сопутствующими» эффектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Программа развития интеллектуального учета электроэнергии | 943,397 | 356,843 | 348,903 | 237,651 | 0,000 | 0,000 | CAPEX | ИПР |
|  | Всего по п. 1: | 947,805 | 359,196 | 349,539 | 238,793 | 0,277 | 0,000 |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия с «прямыми» эффектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Внедрение систем управления наружным и внутренним освещением на территории и зданиях подстанции, замена светильников наружного и внутреннего освещения на энергосберегающие | 0,419 | 0,208 | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | OPEX | Себестои-мость |
| 2.1.2 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | 30,752 | 0,000 | 30,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | CAPEX | ИПР |
| 2.1.3 | Строительство автоматической блочной газовой котельной КНБ НЭС мощностью 3 МВт. | 40,534 | 0,419 | 40,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | CAPEX | ИПР |
| 2.1.4 | Мероприятия, разработанные по результатам энергетического обследования | 23,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,955 | 14,157 | OPEX | Себестои-мость |
| 2.2 | Мероприятия с «сопутствующими» эффектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов на объектах производственно-хозяйственного назначения | 25,191 | 12,537 | 4,512 | 4,322 | 3,820 | 0,000 | ОРЕХ | Себестои-мость |
|  | Всего по п. 2: | 120,008 | 13,164 | 75,590 | 4,322 | 12,775 | 14,157 |  |  |

Всего на реализацию Программы энергосбережения на 2023-2027 гг. запланировано 1 068 млн руб. без НДС, в том числе: капитальные затраты – 1 015 млн руб., операционные затраты – 53 млн руб.

- Планируемый технологический и экономический эффект от реализации программы

Ожидаемый эффект в результате реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

| Год | Потери электрической энергии |  |  | Расход на производственно-хозяйственные нужды |  | ВСЕГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн кВт·ч | тыс т у.т. | млн руб. без НДС | тыс т у.т. | млн руб. без НДС | тыс т у.т. | млн руб. без НДС |
| 2023 | 32,87 | 3,94 | 86,85 | 0,03 | 0,43 | 3,97 | 87,28 |
| 2024 | 35,41 | 4,25 | 95,65 | 0,10 | 3,63 | 4,35 | 99,28 |
| 2025 | 29,47 | 3,54 | 81,40 | 0,04 | 14,57 | 3,58 | 95,97 |
| 2026 | 6,24 | 0,75 | 17,61 | 0,09 | 3,66 | 0,84 | 21,27 |
| 2027 | 2,94 | 0,35 | 8,47 | 0,19 | 8,94 | 0,54 | 17,41 |
| Всего 2023-2027 | 106,92 | 12,83 | 289,98 | 0,45 | 31,23 | 13,28 | 321,21 |

- Основные мероприятия Программы с указанием ответственных лиц за выполнение и координацию

Ответственные лица АО «Россети Тюмень» за разработку и реализацию мероприятий Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности, а также формирование отчетности об их выполнении:

  - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с «прямыми» эффектами:

    - Мероприятия по снижению потерь электрической энергии – начальник Управления транспорта электроэнергии Департамента реализации услуг и учета электроэнергии Григоренко Дмитрий Анатолиевич; контактный телефон: (3462) 77-61-43, e-mail: Grigorenko-DA@te.ru.

    - Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения – начальник Отдела зданий и сооружений Департамента эксплуатации Цуркан Наталья Владимировна; контактный телефон: (3462) 77-67-89, e-mail: Tsurkan-NV@te.ru.

    - Мероприятия, направленные на снижение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой – начальник Отдела транспортного обеспечения Департамента эксплуатации Задоенко Сергей Владимирович; контактный телефон: (3462) 77-60-17, e-mail: Zadoenko-SV@te.ru.

  - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с «сопутствующими» эффектами:

    - Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство – начальник Электротехнической службы Департамента эксплуатации Богач Игорь Иванович; контактный телефон: (3462) 77-63-27, e-mail: Bogach-II@te.ru.

    - Программа развития системы учета электроэнергии – начальник Управления эксплуатации и развития систем учета Департамента реализации услуг и учета электроэнергии Булыгин Антон Олегович; контактный телефон: (3462) 77-63-20, e-mail: Bulygin-AO@te.ru.

    - Прочие программы и мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения – начальник Отдела зданий и сооружений Департамента эксплуатации Цуркан Наталья Владимировна; контактный телефон: (3462) 77-67-89, e-mail: Tsurkan-NV@te.ru.